Carnet d’entretien

OPEL Calibra

Table des matières

1	Identification	3

2	Spécifications	4

2.1	Données constructeur	4

2.2	Dimensions	5

2.3	Equipements	6

3	Compartiment moteur	7

4	Codes d’erreur	9

4.1	Connecteur diagnostic	9

4.2	Relevé	10

4.3	Table des codes d’erreur	11

5	Electricité	14

5.1	Fusibles	14

5.2	Fonctions protégées	14

5.3	Autoradio	16

6	Entretien	17

6.1	Suggestion de périodicité d’entretien	17

6.2	Modèle de fiches de suivi de l’entretien	18

6.3	Fiches complétées	20

# Identification

| Rubriques | Désignation |
| --- | --- |
| Marque | OPEL |
| Type | CJW0307 |
| Modèle | Calibra |
| Motorisation | X20XEV |
| N° moteur | xxxxxxxxx |
| N° de série (VIN) | W0L0000xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Code couleur carrosserie |  |
| Code sécurité | xxxx |
| Code clé | xxxxx |
| 1ère immatriculation | xx/xxx/xxxx |

# Spécifications

## Données constructeur

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Injection | SIMTEC 56 |
| Puissance administrative | 8 CV |
| Cylindrée | 1998 cc |
| Puissance maxi norme CEE | 100 kW |
| norme DIN | 136 ch à 5600 tr/mn |
| Couple Maxi norme CEE | 18.5 m.daN |
| norme DIN | 18.8 m.kg à 4000 tr/mn |
| Catalyseur | oui |
| Carburant | Super sans plomb |

## Dimensions

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| CX | 0.26 |
| Diamètre de braquage | 11.45 m |
| Empattement | 2.600 m |
| Garde au sol | 0.126 m |
| Hauteur à vide | 1.320 m (1.604 m avec l'antenne) |
| Largeur hors tout | 1.688 m (1.906 m avec les rétroviseurs) |
| Longueur hors tout | 4.492 m |
| Voie arrière | 1.446 m |
| Voie avant | 1.426 m |

## Equipements

| Paramètres | Valeurs |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Batterie | 12V, 44Ah (55Ah si climatisation) |  |  |
| Huile moteur | 4.5l. Entre les repères mini et maxi de la jauge: 1.0 l, SAE 10w-40 à 20w-50 |  |  |
| Huile transmission (Boîte manuelle) | SAE 80 EP, 80w-90 |  |  |
| Liquide de frein | 0.4 l (DOT4/DOT3) |  |  |
| Pneumatiques | 205/55 VR 15 sur jantes 6Jx15 205/50 ZR 16 sur jantes 6Jx16 |  |  |
| Pressions |  | Avant | Arrière |
|  | Pleine charge | 2.4 bar | 3.2 bar |
|  | Charge normale | 2.4 bar | 2.2 bar |
| Réservoir de carburant | 63 l |  |  |
| Réservoir de lave-glace | 2.6 l |  |  |
| Système de refroidissement | 7.2 l |  |  |

# Compartiment moteur

1

2

10

13

14

9

8

7

3

6

15

12

4

5

11

| Repères | Description |
| --- | --- |
| 1 | Boîte à air |
| 2 | Bocal liquide de refroidissement |
| 3 | Bocal liquide de freins |
| 3 | Capteur de débit d’air |
| 4 | Jauge à huile moteur |
| 5 | Bouchon de remplissage d’huile moteur |
| 6 | Reniflard d’huile (option) |
| 7 | Distributeur statique |
| 8 | EGR |
| 9 | Vanne d’insufflation d’air |
| 11 | Prise diagnostic |
| 12 | Boîte à fusibles et relais |
| 13 | ABS |
| 14 | Bocal liquide de la direction assistée |
| 15 | Batterie |

# Codes d’erreur

## Connecteur diagnostic

Nota : La configuration du connecteur est commune à toutes les Calibra

| Position | Couleur | Description |
| --- | --- | --- |
| A | Brun | Masse |
| B | Brun/Jaune | Sonde résistive de sélection de mode |
| C | Brun/Noir | Boîte automatique (sauf modèles avec contrôle d'adhérence, type V6) |
| D | Brun/Rouge | Ordinateur de bord (Affichage à cristaux liquides, sauf modèles Grande-Bretagne) |
| E |  | Non connecté |
| F | Rouge | 12 Volts permanent (protégé par le fusible F8) |
| G | Brun/Blanc | Port de communication série |
| H | Brun/Bleu | Alarme |
| J | Brun/Gris | 4x4 |
| K | Brun/Gris | Données ABS |

## Relevé

- Couper le contact

- Relier les positions A et B du connecteur de diagnostic situé sous le capot moteur.

- Mettre le contact

- Relever les éclats lumineux du témoin moteur sur le tableau de bord

- Convertir la séquence d’éclats en code d'erreur ; les codes comportent 4 chiffres

- Rechercher le code dans la table

Attention: 10 flashs égalent code 0!

## Table des codes d’erreur

| Code | Description |
| --- | --- |
| 0100 | Capteur de débit d'air aspiré (MAF) |
| 0105 | Capteur de pression de la rampe d'admission |
| 0110 | Capteur de température d'air aspiré (ATS) |
| 0115 | Capteur de température du liquide de refroidissement (CTS) |
| 0120 | Capteur de position du papillon de gaz (TPS) |
| 0130 | Sonde lambda chauffée (HEGO) |
| 0135 | Chauffage sonde lambda |
| 0150 | Sonde lambda chauffée (HEGO) |
| 0173 | Sonde lambda chauffée (HEGO) |
| 0201 | Électrovanne injecteur 1 |
| 0202 | Électrovanne injecteur 2 |
| 0203 | Électrovanne injecteur 3 |
| 0204 | Électrovanne injecteur 4 |
| 0205 | Électrovanne injecteur 5 |
| 0206 | Électrovanne injecteur 6 |
| 0230 | Pompe à essence |
| 0325 | Capteur de cliquetis |
| 0330 | Capteur de cliquetis 2 |
| 0335 | Capteur de position de vilebrequin |
| 0340 | Capteur de position d'arbre à cames |
| 0351 | Bobines d'allumage 1 et 4 |
| 0352 | Bobines d'allumage 2 et 3 |
| 0400 | Électrovanne de circulation de gaz |
| 0403 | Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) |
| Code | Description |
| 0410 | Relais de pompe d'injection d'air secondaire |
| 0412 | Électrovanne d'injection d'air secondaire |
| 0433 | Électrovanne de mise à l'air du réservoir |
| 0500 | Régulateur de débit d'air ralenti |
| 0560 | Batterie d'accumulateurs |
| 1110 | "Switch over valve solenoid" |
| 1112 | "Switch over valve 1" |
| 1113 | "Switch over valve 2" |
| 1120 | Défaut de fonctionnement du papillon des gaz |
| 1229 | Alimentation relais |
| 1231 | Relais de pompe à essence |
| 1320 | Contrôle de cliquetis cylindre 1 |
| 1327 | Contrôle de cliquetis cylindre 2 |
| 1328 | Contrôle de cliquetis cylindre 3 |
| 1329 | Contrôle de cliquetis cylindre 4 |
| 1405 | Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) |
| 1410 | Relais de pompe à air secondaire |
| 1411 | Pompe à air secondaire |
| 1501 | Unité d'immobilisation véhicule |
| 1502 | Unité d'immobilisation véhicule |
| 1503 | Unité d'immobilisation véhicule |
| 1530 | Relais de débit d'air |
| 1600 | Module de contrôle interne |
| 1601 | Unité de contrôle (ECU) trop chaude |
| 1602 | Module de détection de cliquetis |
| 1604 | Unité de détection de cliquetis |
| 1605 | Unité de détection de cliquetis |
| 1606 | Unité de détection de cliquetis |
| Code | Description |
| 1640 | Unité de détection de cliquetis ou unité quaternaire |
| 1690 | Défaut de fonctionnement du voyant de défaut moteur |
| 1740 | Unité de contrôle de couple |

# Electricité

## Fusibles

| Intensité | Couleur |
| --- | --- |
| 10A | Rouge |
| 15A | Bleu |
| 20A | Jaune |
| 30A | Vert |

## Fonctions protégées

| Fusible | Intensité | Fonctions protégés |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 A | Feu de position, feu arrière, à gauche |
| 2 | 20 A | Sièges avant chauffés *, allume - cigares |
| 3 | 10 A | Faisceau route gauche |
| 4 | 30 A | Ventilateur de chauffage |
| 5 | 10 A | Faisceau code gauche |
| 6 | 30 A | Essuie-glace Av., Ar., avertisseur sonore |
| 7 | 15 A | Clignotants, feux stop, ABS * |
| 8 | 15 A | Plafonnier, éclairage coffre, feux de détresse, montre, Auto-Radio *, ordinateur de bord * |
| 9 | 10 A | Éclairage des instruments, de la plaque minéralogique |
| 10 | 30 A | Toit ouvrant * |
| 11 | 20 A | Pompe à carburant |
| 12 | 10 A | Rétroviseur extérieur à réglage électrique, lève-glace électrique * |
| 13 | 20 A | Phares antibrouillards * |
| 14 | 10 A | ABS*, transmission automatique * |
| 15 | 30 A | Lunette arrière chauffante |
| N° | Intensité | Fonctions protégés |
| 16 | 10 A | Transmission automatique * |
| 17 | 20 A | Verrouillage central * |
| 18 | 10 A | Feu pour conduite de jour (Suède) * |
| 19 | 10 A | Quatre roues motrices * |
| 20 | 10 A | Auto-radio * |
| 21 | 10 A | Feu de position, feu arrière à droite |
| 22 | 10 A | Feux de recul, ordinateur de bord * |
| 23 | 10 A | Faisceau route droit |
| 24 | 30 A | Ventilateur du radiateur |
| 25 | 10 A | Faisceau code droit |
| 26 | - | - |
| 27 | 10 A | Feu arrière de brouillard |
| 28 | 20 A | Borne 30: courant permanent pour remorque * |
| 29 | 10 A | Lave phares * |
| 30 | 30 A | Lève-glace électrique |

## Autoradio

| Rubriques | Désignation |
| --- | --- |
| Marque | BLAUPUNKT |
| Type | SC303 |
| Modèle | SC303 |
| N° de série | 1303T3560926 |
| Code d’activation | 5912 |

# Entretien

## Suggestion de périodicité d’entretien

Trois types d’entretien sont déterminés en fonction du nombre de périodes de base :

- Entretien basique : toutes les 15000 km

- Entretien avancé : toutes les 30000 km

- Entretien complet : toutes les 60000 km

La périodicité peut varier en fonction de l’utilisation : usage intensif, pleine charge, petits trajets urbains

| Entretien | Basique | Avancé | Complet |
| --- | --- | --- | --- |
| Balais essuie glace | Contrôle | Contrôle | Contrôle |
| Bougies | Contrôle | Remplacement | Remplacement |
| Courroies | Contrôle | Contrôle | Contrôle |
| Durites |  | Contrôle | Contrôle |
| Eclairage | Contrôle | Contrôle | Contrôle |
| Filtre à air | Contrôle | Remplacement | Remplacement |
| Filtre à essence |  |  | Remplacement |
| Filtre à huile | Remplacement | Remplacement | Remplacement |
| Filtre à pollen |  | Contrôle | Remplacement |
| Fixation des roues |  | Contrôle | Contrôle |
| Huile boîte |  | Contrôle | Contrôle |
| Huile moteur | Vidange | Vidange | Vidange |
| Liquide direction assistée | Contrôle | Contrôle | Contrôle |

| Liquide refroidissement | Contrôle | Contrôle | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Liquide de freins | Contrôle | Remplacement | Remplacement |
| Plaquettes | Contrôle | Contrôle | Contrôle |
| Pneumatiques (y compris roue de secours) | Contrôle | Contrôle | Contrôle |
| Soufflets transmission | Contrôle | Contrôle | Contrôle |

Cas particuliers

| Entretien | Fréquence |
| --- | --- |
| Courroie distribution | 60.000 km |

## Modèle de fiches de suivi de l’entretien

La page suivante contient un modèle de fiche de suivi de l’entretien

| Date | Kilométrage |
| --- | --- |

| Remplacements |  | Marque | Référence | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bougies |  |  |  |  |
| Filtre à air |  |  |  |  |
| Filtre à huile |  |  |  |  |
| Huile moteur |  |  |  |  |

Fait

Total factures : __________ €

A faire

## Fiches complétées